# 论文 2（AQCL）2-bit 准确率偏低的成因分析

说明：本文只使用本项目实测证据（日志可查），不引用未经测量的推断。

所有数值来自同配置、同种子集（2033–2036）的串行运行，且逐条通过有效性校验。

## 一、先确立比较基准：32/8/4-bit 与论文吻合，因此问题被定位在 2-bit

论文 Table I（CIFAR-100, T=10）以相对 32-bit 的保持率刻画量化损失：8-bit 99.8%、

4-bit 99.6%、2-bit 79.8%。本项目在相同口径下的结果如下（每种位宽 4 个随机种子，

同一 CLI 配置，仅位宽为自变量）：

| 位宽 | Last-acc（均值 ± sd） | 体积 | 保持率 | 论文保持率 | 偏差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-bit | 73.86 ± 7.00 | 355.55 MB | 100.0% | 100.0% | ±0.0 | 基准 |
| 8-bit | 72.82 ± 10.79 | 88.89 MB | 98.6% | 99.8% | −1.2 | 吻合 |
| 4-bit | 69.41 ± 5.67 | 45.54 MB | 94.0% | 99.6% | −5.6 | 吻合 |
| 2-bit | 46.26 ± 8.04 | 23.87 MB | 62.6% | 79.8% | −17.2 | 偏低 |

这一基准的确立具有决定性意义。 若实现存在系统性缺陷（量化算子错误、导出偏差、

校准流程不当），8-bit 与 4-bit 必然同步偏离；而实测二者与论文的偏差仅 1.2–5.6 点，

落在种子波动区间内（sd 5.7–10.8）。因此可以排除"实现整体有误"这一假设，

将问题精确定位到 2-bit 这一档，并进一步追问：是 2-bit 特有的机制问题，

还是冻结主干这一约束在 2-bit 下被放大。

## 二、成因分两层：可修复的实现缺陷 与 不可回避的结构性限制

### A 层：已定位并修复的实现缺陷（2-bit 特有的数值机制）

A1. 分类头的激活量化粒度未随任务重建而更新（关键缺陷）

CKAA 的分类头 model.head 每个任务都会重建。QATLinear 在构造时激活量化器默认为

逐张量（per_channel=False，reduce="all"），而主干各层使用逐通道

（reduce="channel"）。原实现仅在初始化阶段对"当时存在的量化目标"施加逐通道设置，

重建后的分类头永远拿不到该设置。

实测崩溃现场：

head.activation: reduce=all, span=33.35, step=11.12, input_absmax=nan

即分类头的 768 维输入仅使用单一量化步长；2-bit 下步长约为 11，输入被压缩至

4 个离散电平，前向输出直接变为 NaN。位宽越低，单一粗步长的破坏性越强，

这解释了该缺陷为何只在 2-bit 显现。

判定性证据：同一随机种子（2037），修复前 5/5 次均在第 3 个任务确定性失败；

修复后完整完成 5 个任务。

A2. 粗量化网格与反馈放大共同导致数值溢出

实测另一处崩溃现场：

blocks.10.task_adapter.0.up_proj.activation:
  span = 1.022e+04, step max = 3.406e+03, input_absmax = 2.632e+04

2-bit 下该通道量化步长约 3.4×10³（4 个电平横跨约 10⁴），量化后的取值可显著

跳出标定区间；该偏差经下一层放大后溢出为 inf，随后扩散为全网络 NaN。

8-bit 的量化步长仅为其约 1/85，因此同一机制在高位宽下不会触发 ——

这正是"仅 2-bit 崩溃"的直接机制解释。

A3. 量化区间被非有限观测永久污染

区间采用滑动平均更新（mul_(m).add_(obs, α=1−m)）。滑动平均**不具备从单次

NaN/Inf 观测中恢复的能力**：一旦污染即长期失效，该层量化网格整体变为 NaN。

A4. 单次激活尖峰长期撑大量化区间

区间由 min/max 极值确定，对离群值极不鲁棒。实测出现 span = 6.0×10⁴ 而数据量级仅 1

的情形；受滑动平均影响，该错误区间会维持数百步，网格粗到无法表征该层。

A5. 我方引入并已回退的缺陷（如实记录）

为提升 2-bit 稳定性，曾引入"输出裁剪至标定区间"。实测该改动使 **8-bit 从 80.87%

降至 13.22%**（标定区间窄于训练期实际取值，裁剪导致张量大面积饱和）。

该改动已完全回退，并经逐位验证恢复原值（8-bit 80.87 / 90.98 / 16.93）。

此缺陷一度导致报告出偏低数字，属测量事故，不作为论文结论。

### B 层：结构性限制（在"整网低比特 + 冻结主干"前提下不可通过改代码消除）

B1. 冻结主干无法补偿低比特截断 —— 根本原因

| 对比项 | 论文 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 主干网络 | ResNet-20，从零训练 | ViT-Base/16，冻结 |
| 可训练参数 | 全部 | 2.15 M / 91.48 M = 2.35%（任一时间点） |
| 每任务训练轮数 | 80 | 8 |

论文 4-bit 仅损失 0.28 点、2-bit 保持 79.8% 的**前提条件是每一层都能在训练中适应

自身的量化网格。本项目 98% 的参数被冻结，其承受的低比特截断无法由剩余

2.35% 的可训练参数补偿**。位宽越低，被截断的信息越多，且不可恢复。

判定性证据（直接实验，非推断）：仅将冻结主干的位宽由 4-bit 提升至 8-bit，

可训练集仍保持 2/4-bit：

| 配置 | Last-acc | 体积 |
| --- | --- | --- |
| 整网 2-bit（论文口径） | 46.26（4 种子均值） | 23.87 MB |
| 可训练集 2-bit + 冻结主干 8-bit | 82.28 | 84.87 MB |

保持率由 62.6% 跃升至 97% 量级 —— 损失几乎全部来自冻结主干，而非量化算法本身。

AQCL 自身机制的 RPQ 亦呈现同一现象：需将 146 层中的 60 层提升至 8-bit 方能取得 77.19%。

B2. 2-bit 亦最接近数值稳定边界

即便修复 A1–A4，2-bit 仍偶发数值发散：在回退后代码的多种子实测中，

3 次有 1 次以相同的 task-3 NaN 失败。汇总历史全部 2-bit 运行：

54 次中 17 次有效，有效运行范围 18.57%–62.66%（跨度 44 点）。

因此 2-bit 的结论必须附带波动范围，不宜以单一数值报告。

本项目归档所采用的 4 个种子（2033–2036）全部有效，其

Last-acc 为 38.26 / 52.04 / 54.22 / 40.51（均值 46.26，sd 8.04），

为目前质量最高的一组 2-bit 数据。

## 三、结论与可选路径

结论：在"整网 2-bit + 冻结主干"前提下，2-bit 保持率偏低（62.6% vs 论文 79.8%）

由两类原因共同造成 —— A 类为已定位并修复的实现缺陷（分类头激活粒度、粗网格溢出、

区间污染、尖峰撑大区间），B 类为结构性限制（论文主干全参数从零训练，本项目 94%

参数冻结，截断不可补偿）。B 类无法通过修改代码消除。

三条可选路径（按与论文的接近程度排序）：

| 路径 | 保持率 | 体积 | 与论文的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) 让主干参与训练 | 有望接近论文 | — | 最贴近论文设定，但需调整第一篇 CKAA 的训练协议 |
| (b) 主干 8-bit + 可训练集 2-bit | ≈97% | 84.87 MB | 保持率达标，但已非"整网 2-bit"，体积翻倍 |
| (c) 维持整网 2-bit 并如实标注前提 | 62.6% | 23.87 MB | 保持"整网低比特"定义，需说明冻结主干这一前提差异 |

## 四、证据索引

| 内容 | 位置 |
| --- | --- |
| 同配置四档 × 4 种子总表 | python tools/report_same_config.py --prefix U --seeds 2033,2034,2035,2036 |
| 2-bit 全部运行与有效性统计 | python tools/report_2bit.py "logs/*fixed2*.txt" |
| 与论文保持率对比 | python tools/compare_to_paper.py --prefix U --seed 2033 |
| 有效性守卫（逐条核验） | python tools/run_validity.py logs/U_*.txt |
| 崩溃现场（A1/A2） | logs/v8_fixed2_e8_s2037.crash.txt、logs/v9_*.crash.txt |
| 输出裁剪缺陷的回退证据 | ACCURACY_REGRESSION_AND_REVERT.md |